# 嘉立创常用连接器选型指南

AI 养老机器人项目（T5 + ESP32-S3 双芯片架构）

本文档针对 AI 养老机器人项目，整理了按键、麦克风、喇叭、LCD、摄像头、步进电机等模块与主板连接时常用的线缆连接器选型，包含嘉立创编号、封装说明及接线建议。

# 一、选型总览表

| 应用场景 | 推荐系列 | 间距 | 嘉立创编号（示例） | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按键 / 小信号 | PH2.0 / XH2.54 | 2.0/2.54mm | 胶壳 C122937 / C146996 | 通用、线材好买 |
| 麦克风 2pin | XH2.54 | 2.54mm | 胶壳 C146996 | 锁扣牢固，防松脱 |
| 喇叭 2~4pin | XH2.54 / VH3.96 | 2.54/3.96mm | 直针 C146997 | XH 通用；VH 大电流 |
| 步进电机 5pin | XH2.54 | 2.54mm | 胶壳 5pin 同系列 | 与按键/喇叭统一 |
| SPI 小屏 | GH1.25 / FPC1.0 | 1.25/1.0mm | 搜"GH1.25" / "FPC1.0" | 小体积、排线连接 |
| RGB/MCU 大屏 | FPC 0.5mm 翻盖座 | 0.5mm | 搜"FPC 0.5mm 翻盖" | 下接触/后锁，稳定 |
| 摄像头 FPC | FPC 0.5mm 翻盖座 | 0.5mm | 24pin 翻盖座 | 适配 DVP 摄像头排线 |
| 调试/扩展 | 排针/排母 2.54 | 2.54mm | 搜"排针 2.54" | 杜邦线兼容 |

# 二、按键 / 小信号连接器

推荐：PH2.0 或 XH2.54

按键只需要 2pin（常开/常闭 + GND）。如果多个按键，可用 4pin 胶壳，一根线带两个按键。

| 元件 | 嘉立创编号 | 型号/规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胶壳（母头） | C146996 | XHP-2 (2pin) | 线端，接按键线 |
| 胶壳（母头） | C122937 | PHR-2 (2pin) | PH2.0 版本，更紧凑 |
| 直针（板端） | C146997 | B2B-XH-A (2pin) | 焊在 PCB 上 |
| 弯针（板端） | 搜"XH2.54 弯针" | B2B-XH-A (弯) | 侧出线，省高度 |
| 端子（压线） | C146998 | SXH-001T-P0.6 | 压接在导线末端 |

# 三、麦克风 / 喇叭连接器

麦克风（2pin，信号 + GND）：推荐 XH2.54 2pin，与按键通用，减少 BOM 种类。

喇叭 / 扬声器（2~4pin）

| 功率 | 推荐系列 | 嘉立创编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小喇叭 < 2W | XH2.54 2pin | C146996 / C146997 | 通用，线材好买 |
| 中功率 2~5W | XH2.54 4pin | 胶壳 C147000 | 双声道或加大电流 |
| 大功率 > 5W | VH3.96 | 搜"VH3.96" | 3.96mm 间距，接触更牢 |

注意：ULN2003 驱动步进电机时，电机电源和喇叭电源建议分开。如果喇叭和电机共用 5V，需在喇叭线上串磁珠或用电容隔离噪声。

# 四、LCD 屏幕连接器

SPI 小屏（ST7789 / ILI9488，3.2~3.5 寸）

| 屏幕接口类型 | 推荐连接器 | 嘉立创搜索关键词 |
| --- | --- | --- |
| 插针式（2.54mm 排针） | 排母 1×8 / 1×16 | "排母 2.54 1×8" |
| FPC 排线（0.5mm 间距） | FPC 0.5mm 翻盖座 | "FPC 0.5mm 翻盖" |
| FPC 排线（1.0mm 间距） | FPC 1.0mm 翻盖座 | "FPC 1.0mm 翻盖" |

建议：如果屏幕模组带 2.54mm 插针，直接在板子上焊排母是最省事的方案，不用额外买 FPC 座。只有屏幕带 FPC 软排线时，才需要翻盖座。

# 五、摄像头连接器

DVP 摄像头（如 OV2640、OV5640）通常用 FPC 0.5mm 24pin 翻盖座。

| 元件 | 嘉立创搜索关键词 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FPC 座 24pin | "FPC 0.5mm 24P 翻盖" | 下接触，后锁式更牢 |
| FPC 排线 | "FPC 0.5 24P 10cm" | 同向/反向看安装方向 |

# 六、步进电机连接器

28BYJ-48 五线步进电机接线定义

| 颜色 | 名称 | 接法 |
| --- | --- | --- |
| 红色 | 公共端（COM / VCC） | 接电机电源正极（5V） |
| 橙色 | A 相 | 接 ULN2003 的 1C（Pin16） |
| 黄色 | B 相 | 接 ULN2003 的 2C（Pin15） |
| 粉色 | C 相 | 接 ULN2003 的 3C（Pin14） |
| 蓝色 | D 相 | 接 ULN2003 的 4C（Pin13） |

电机与 ULN2003 的连接方式

T5 GPIO → ULN2003 输入 → ULN2003 输出 → 28BYJ-48

T5 GPIO 直连 ULN2003 的 1B~4B（Pin1~4），无需外部限流电阻。ULN2003 的 E（Pin8）接地，COM（Pin9）接 5V 电机电源。

电机连接器推荐

| 连接器 | pin 数 | 嘉立创编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| XH2.54 胶壳 | 5pin | 搜"XHP-5" | 与按键/喇叭统一，最推荐 |
| XH2.54 直针 | 5pin | 搜"B2B-XH-A 5P" | 焊在 PCB 上 |
| VH3.96 | 5pin | 搜"VH3.96 5P" | 电机电流大时更稳 |

注意：红色公共端必须接 5V 电源正，不能接地。如果电机不转只抖动，通常是相序接反，交换相邻两相即可。

# 七、电机电源 / 升压接口

AXP2101 最高输出 3.5V，无法直接给 5V 电机供电。需要外置 MT3608 升压模块。

MT3608 输出 5V 接线

| 元件 | 推荐值 | 嘉立创编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电容 | 22µF / 16V | 搜"22µF 0805" | 靠近 IN 引脚 |
| 输出电容 | 22µF / 16V | 搜"22µF 0805" | 靠近输出端 |
| 电感 L | 4.7µH / 2A | 搜"4.7µH 3.2×3.2" | 饱和电流≥2A |
| 肖特基二极管 | SS34 (3A/40V) | 搜"SS34" | 必须肖特基 |
| R1（上拉） | 15kΩ | C22809 | 接 VOUT |
| R2（下拉） | 2.2kΩ | C4190 | 接 GND |

输出电压：VOUT = 0.6V × (1 + 15k/2.2k) ≈ 4.69V（接近 5V，可用）。如需精确 5V，R1 改 16kΩ。

电源接口连接器：MT3608 输出到 ULN2003 的 5V 走线，建议直接在 PCB 上铺铜连接。如果电机需要可拆卸，可用 XH2.54 2pin 或 VH3.96 2pin 作为电机电源输入端子。

# 八、调试 / 扩展连接器

| 用途 | 推荐 | 嘉立创搜索 |
| --- | --- | --- |
| GPIO 扩展、杜邦线 | 排针 2.54mm 1×4/1×6/1×8 | "排针 2.54" |
| 模块插座 | 排母 2.54mm 1×4/1×6/1×8 | "排母 2.54" |
| USB 供电/调试 | Type-C 16P 母座 | "Type-C 16P" |
| DC 电源输入 | DC005 座 5.5×2.1 | "DC005" |

# 九、BOM 统一建议（减少种类）

为了降低 BOM 复杂度，建议尽量统一连接器规格：

| 功能 | 统一用 | pin 数 |
| --- | --- | --- |
| 按键 × N | XH2.54 胶壳+直针 | 2pin |
| 麦克风 | XH2.54 胶壳+直针 | 2pin（与按键通用） |
| 喇叭 | XH2.54 胶壳+直针 | 2pin（与按键通用） |
| 步进电机 | XH2.54 胶壳+直针 | 5pin（4 相+公共端） |
| LCD（插针式） | 排母 2.54 | 8pin 或 16pin |
| LCD（FPC式） | FPC 0.5mm 翻盖座 | 按屏的 pin 数 |
| 摄像头 | FPC 0.5mm 翻盖座 | 24pin |

核心原则：能用 XH2.54 就不用别的。线材、端子、压线钳全部通用，采购和装配成本最低。

# 十、嘉立创 EDA 快速搜索技巧

左侧"库" → 元件库 → 搜索框输入关键词，如：XH2.54、PH2.0、FPC 0.5、GH1.25、排针 2.54

筛选"基础库"：基础库器件免费 SMT 贴片支持，库存足。

看右侧实物图：确认是带锁扣还是直插、上接触还是下接触。

一键替换（R 键）：选中旧器件 → 库面板选新器件 → 按 R 键直接替换。

— 文档结束 —